- Załącznik nr 2  do ZO/2019/29

…………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

„Reometr/wiskozymetr rotacyjny do pomiarów plastyczności wyrobów budowlanych wraz z niezbędnymi akcesoriami 
(1 szt.)

Oferuję:

| Wymagane urządzenie i jego specyfikacja: | Wymaganie spełnione (TAK/NIE)* | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| - Reometr rotacyjny z systemem łożysk kulowych do badania lepkości w zależności od przyłożonych sił ścinających i temperatury dla wyrobów chemii budowlanej: gotowe masy szpachlowe, gotowe tynki, farby, grunty oraz produkty wymagające rozrobienia z wodą (wyroby na bazie cementu oraz wyroby na bazie gipsu). |  |  |
| - Tryb pracy: rotacyjny |  |  |
| - Silnik komutowany elektronicznie |  |  |
| - Zakres prędkości obrotowej: co najmniej 0,001 – 1000 rpm |  |  |
| - Zakres pomiaru lepkości: co najmniej 1 – 600 000 Pas |  |  |
| - System do rozpoznawania układów pomiarowych |  |  |
| - Szybkozłącze dla podłączenia układów pomiarowych |  |  |
| - Geometria pomiarowa: |  |  |
| - do badania niskich lepkości 1 – 50 000 mPas (farby, grunty, układy dwukomponentowe na bazie żywic reaktywnych i ich utwardzaczy) |  | Należy podać rodzaj geometrii |
| - do badania wysokich lepkości 50 000 mPas – 600 000 Pas (gotowe masy szpachlowe, wyroby na bazie cementu: kleje do płytek, kleje do siatki i styropianu, wyroby na bazie gipsu: gładzie gipsowe). |  | Należy podać rodzaj geometrii |
| - do badania próbek o uziarnieniu do 2 mm (gotowe tynki silikatowe, silikonowe, akrylowe) z zastosowaniem wrzeciona łopatkowego zapobiegającego sedymentacji cząstek w próbce |  | Należy podać rodzaj geometrii |
| - Możliwość realizacji pomiaru w rozszerzonym zakresie geometrii pomiarowej (stożek-płytka, płytka-płytka, cylinder-cylinder, itp.). |  |  |
| - Ogranicznik siły normalnej przykładanej przy nastawianiu szczeliny |  |  |
| - System rozpoznawania układu termostatowania i celi pomiarowej |  |  |
| - Termostatowanie układu w zakresie temperatury: co najmniej 0 –140°C |  |  |
| - Chłodzenie - Układ Peltiera |  |  |
| - Oświetlenie powierzchni próbki |  |  |
| - Sterowanie urządzenia |  |  |
| - za pomocą panelu sterowania |  |  |
| - za pomocą oprogramowania w języku polskim umożliwiające co najmniej: |  |  |
| - tworzenie testów pomiarowych, |  |  |
| - tworzenie raportów z przeprowadzonych testów, |  |  |
| - zarządzanie kontami użytkownika, |  |  |
| - posiadające modele do obliczania punktu płynięcia |  |  |
| - posiadające modele pozwalające na wyznaczenie krzywej płynięcia. |  |  |

*   - odpowiednio wypełnić

- Miejscowość ..................................................                                               Dnia ...........................................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)